1. （王阳、单俊奇）步兵机器人和英雄机器人单台超级电容模组的标称能量合 计不超过 2000J，实测能量合计不超过 2200J。

2. （张奥、何兴）机器人不能搭载除遥控器、裁判系统模块以外的无线电通讯设备

3. （王玉杰、童浩展）不可遮挡装甲模块。

4. （王玉杰、童浩展）机器人装甲贴纸与机器人编号按照规则对应，数字与符号方向正确，无明显气泡，一块装甲模块贴一张装甲贴纸。

5. （王玉杰、童浩展）除组委会提供的专属装甲贴纸，不可在机器人的装甲模块或其它外观结构上粘贴形似专属装甲贴纸的图案。

6. （张奥、何兴）机器人的线路整齐、不裸露，无法避免的外露线材需用拖链、理线器等材料进行保护。

7. （周柏宇、杜雨恒）避免尖锐结构造成场地破坏和人员伤害。

8. （王玉杰、童浩展）单个机器人外观上必须带有两个己方学校校徽或队徽，分别贴在不同方向。单个校徽或队徽的面积大 小不超过 100mm*100mm。校徽或队徽需处于机器人的显眼位置，且与装甲模块侧灯的距离不小于 30mm。如果出现外观不满足规范的情况，检录员会要求更正校徽或者队徽的粘贴位置或大小。

9. （张奥、何兴）赛前检录时，要求每台安装有发射机构的地面机器人能够稳定发射十发 17mm 弹丸或五发 42mm 弹丸。

10. （张奥、何兴）每个发射机构均需遵循规范安装对应的测速模块，且最多配置一个激光瞄准器。17mm 发射机构必须 遵循规范安装 17mm 荧光弹丸充能装置。

11. （周柏宇、杜雨恒）质量：不得超过25kg；初始尺寸：600*600*500；强度：以0.2m 的竖直高度自由落体跌落 三次，机体任意位置不出现损坏

裁判系统：四块小装甲模块、17mm 测速模块、相机图传模块（发送端）、场地交互模块、定位模块、主控模块、电源管理模块、灯条模块、17mm 荧光弹丸充能装置

12. （王玉杰、童浩展）确保机器人在工作状态下主控模块的上表面水平朝上。

13. （周柏宇、杜雨恒）主控模块交互面（屏幕、按键）上方 50mm 无金属遮挡，需要安装便于打开的保护装置（如泡棉、非 金属挡板），方便交互。

14. （周柏宇、杜雨恒）电源管理模块各状态指示灯不被遮挡。

15. （周柏宇、杜雨恒）电源管理模块的各个接口得到保护，避免受到弹丸打击。但是外壳不能被完全包裹，以保证自身散热 效果良好。

16. （王玉杰、童浩展）禁止使用 3M 胶等胶类固定电源管理模块。

17. （张奥、何兴）与底盘供电相关的电路板必须独立于云台、发射机构的电源。不允许由电源管理模块“Chassis” 接口供电的电路板接入电源管理模块的其它供电接口

18. （周柏宇、杜雨恒）左右辅助灯条的连线与地面平行。

19. （周柏宇、杜雨恒）至少从一个水平方向直视机器人时，可以完整看到主灯条和辅助灯条的状态。

20. （周柏宇、杜雨恒）安装步兵机器人的灯条模块时，主灯条部分要高于此灯条所在面的装甲模块上边缘。

21（周柏宇、杜雨恒）对于步兵机器人，变形前后，装甲模块下边缘距离地面高度必须在 60mm - 150mm 范围内。

22. （周柏宇、杜雨恒）参赛队伍需为地面机器人设计保险杠，减少因装甲模块撞击而造成的伤害，在水平地面上任意一侧紧靠竖直刚性平面时，装甲模块不能直接接触该刚性平面

23. （周柏宇、杜雨恒）自行设计的保护外壳不能与组委会提供的装甲模块有任何接触。

24. （王玉杰、童浩展）保证光电管不被遮挡。

25. （王玉杰、童浩展）禁止使用透明材料、发光材料和禁止枪管附近使用红外传感器。

26. （周柏宇、杜雨恒）测速模块需固定牢固，确保机器人在运动过程中测速模块和枪管不能发生相对移动。

27. （王玉杰、童浩展）除两个测速模块相互遮挡外，检录人员在距离测速模块 1m 外以 45°俯视测速模块的侧面,至少能看到 80%的灯条面积。

28. （王玉杰、童浩展）不得遮挡图传发送端的进风口与出风口。